| 1. | Durchführung (Tätigkeitsbeschreibung) |
| --- | --- |
| Laden und Entladen eines Bleiakkumulators |  |

| # V1 | Zwei blanke Bleiplatten werden in ein mit Schwefelsäure (w = 20%) gefülltes Becherglas gestellt. Die Bleiplatten dürfen sich nicht berühren. a) Mit einer Gleichspannung, die so hoch gewählt wird, dass an den Bleiplatten gerade eine Gasentwicklung zu erkennen ist, wird 10 min lang elektrolysiert. b) Nach der Elektrolyse wird anstelle der Spannungsquelle ein Spannungsmessgerät mit den Elektroden verbunden. c) An die Elektroden wird ein geeigneter Elektromotor angeschlossen. |
| --- | --- |

|  | 2. | Einstufung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung des Stoffs |  |  | Signal- wort | Piktogramme | H-Sätze | EUH- Sätze | P-Sätze | AGW in mg/m3 |  |
| Bleiplatten |  |  | Gefahr |  | H360Df H332 H302 H373 H410 | - | P201 P273 P308+P313 | 0,15 E |  |
| Schwefelsäure, w = 20% |  |  | Gefahr |  | H314 | - | P101 P280 P310 P305+P351+P338 | 0,1 E |  |
| Blei(IV)-oxid (Reaktionsprodukt) |  |  | Gefahr |  | H360Df H332 H302 H373 H410 | - | P201 P273 P308+P313 | 0,15 E |  |
| Blei(II)-sulfat (Reaktionsprodukt) |  |  | Gefahr |  | H360Df H332 H302 H373 H410 | - | P201 P273 P308+P313 | 0,15 E |  |
| Wasserstoff (Reaktionsprodukt) |  |  | Gefahr |  | H220 | - | P210 | - |  |

| 3. | Entsorgung |
| --- | --- |
| Die Schwefelsäure kann für weitere Versuche zum Laden und Entladen eines Bleiakkumulators aufbewahrt werden. Die Lösung kann auch in das Entsorgungsgefäß „Schwermetallsalzlösungen“ gegeben werden. Wenn das Blei(IV)-oxid abfiltriert wird, so wird es in das Entsorgungsgefäß „feste Abfälle (anorganisch)“ gegeben. |  |

| 4. |  |  | Substitution von Gefahrstoffen (bitte selbst ausfüllen) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nein |
|  |  | Ja |  |

| 5. | Gefahrenabschätzung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahren |  | Ja | Nein |  | Sonstige Gefahren und Hinweise |
| durch Einatmen |  | X |  |  | Die Schwefelsäure verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Blei, Blei(IV)-oxid, Blei(II)-sulfat können das Kind im Mutterleib schädigen, können vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, können die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| durch Hautkontakt |  | X |  |  |  |
| Brandgefahr |  | X |  |  |  |
| Explosionsgefahr |  |  | X |  |  |

| 6. |  | Ergebnis (bitte selbst ausfüllen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mindeststandards TRGS 500 |  |  | Schutzbrille | Schutzhandschuhe |  | Abzug | geschlossenes System |  | Lüftungs- maßnahmen | Brandschutz- maßnahmen |  | Weitere Maßnahmen: |  |  |  |
|  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schule |  |  |  |  |  |  |  |  | Fachlehrer/in |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |  | Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 	Anhang

Gefahrenhinweise – H-Sätze

H220  Extrem entzündbares Gas.

H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H332  Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H360DF  Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H373  Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H410  Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale – EUH-Sätze

Sicherheitshinweise – P-Sätze

P101  Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P201  Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P210  Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P273  Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280  Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P310  Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P377  Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

P381  Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

P305 + P351 + P338  Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P308 + P313  Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.