A1	Beschrifte die Abbildung.

A2	Erkläre, wie eine Destillation genau funktioniert.

A3	Der Kühler wird so angeschlossen, dass das Kühlwasser von unten nach oben fließt und nicht 
umgekehrt (siehe Abbildung). Erläutere, warum die Destillation dann am Besten funktioniert.

A4	Die Tabelle enthält ein Destillat. Trage die zugehörige destillierte Lösung ein. Finde weitere Beispiele.

| Destillierte Lösung | Destillat |
| --- | --- |
|  | Diesel, Benzin, Kerosin, Heizöl und vieles mehr |

A1	Beschrifte die Abbildung.

Thermometer. Destillier-. kolben. Lösung. Brenner. Kühler. Destillat. Vorlage. Kühlwasser.

A2	Erkläre, wie eine Destillation genau funktioniert.

Bei der Destillation wird eine Lösung erhitzt. Da

die Bestandteile des Gemisches verschiedene Siede-

punkte haben, wird ein Stoff gasförmig. Um diesen

Stoff dann aufzufangen, kühlt man den entstandenen

Dampf und fängt die kondensierende Flüssigkeit auf.

A3	Der Kühler wird so angeschlossen, dass das Kühlwasser von unten nach oben fließt und nicht 
umgekehrt (siehe Abbildung). Erläutere, warum die Destillation dann am Besten funktioniert.

Das Kühlwasser fließt von unten nach oben, weil es

oben durch den Dampf am stärksten aufgewärmt

wird. Das warme Kühlwasser wird direkt abgeleitet

und frisches kaltes Wasser strömt von unten nach.

A4	Die Tabelle enthält ein Destillat. Trage die zugehörige destillierte Lösung ein. Finde weitere Beispiele.

| Destillierte Lösung | Destillat |
| --- | --- |
| Erdöl | Diesel, Benzin, Kerosin, Heizöl und vieles mehr |
| Leitungs-, Salzwasser | destilliertes Wasser |
| Wein | hochprozentiger Alkohol |